# ANÁLISE PROFUNDA E COMPLETA DE COMPLEXIDADE

## TMS vs DMS vs CMS - F-16 HOTAS Switches

### Baseado em DASH-34-1 (TO 1F-16CMAM-34-1-1 BMS v4.38.1)

## EXECUTIVE SUMMARY

Esta análise examina as diferenças fundamentais em complexidade entre três chaves HOTAS críticas do F-16 em Falcon BMS 4.38.1:

- TMS (Target Management Switch): A chave mais complexa - máxima complexidade operacional, cognitiva e temporal

- DMS (Display Management Switch): Complexidade moderada - interface linear e previsível

- CMS (Control Management Switch / ECM Controls): Complexidade moderada-baixa - sequência cíclica simples

Conclusão Principal: TMS requer aproximadamente 5-8x mais esforço cognitivo e operacional que DMS/CMS.

## PARTE 1: DEFINIÇÕES E DESCRIÇÕES TÉCNICAS

### 1.1 TMS - TARGET MANAGEMENT SWITCH (Chave de Gerenciamento de Alvo)

#### Características Físicas

- Tipo de Controle: Chave multi-direcional com mola retornadora (spring-loaded)

- Localização: HOTAS (Hands-On-Throttle-and-Stick) - Painel de controle manual

- Posições: Centro (neutro), UP, DOWN, LEFT, RIGHT

- Estilo: Momentário com feedback tátil

#### Definição Funcional

A TMS é a chave primária de gerenciamento de alvo e controle de sensor no F-16. Ela multiplica funcionalmente sete a dez comportamentos diferentes dependendo de: 1. Master Mode Ativo (AA, AG, NAV, etc.) 2. Sensor of Interest (SOI) designado 3. Duração do Gesto (timing sub-segundo crítico) 4. Direção do Movimento (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) 5. Estado Anterior do Sistema (track status, SOI state, etc.)

#### Modos de Operação Primários

##### Em Modo AA (Air-to-Air)

A TMS controla interrogação IFF e designação de alvo radar.

- TMS LEFT < 0.6 segundos: Ativa modo SCAN Interrogation

  - Sistema interroga até 32 alvos em volume definido

  - Respostas válidas persistem 2 segundos por modo

  - Integrado ao radar FCR field-of-regard

- TMS LEFT ≥ 0.6 segundos: Ativa modo LOS (Line of Sight) Interrogation

  - Interrogação concentrada em dois beams específicos

  - Filtragem de range desde posição do cursor

  - Respostas válidas persistem 1.5 segundos por modo

  - Máximo 16 alvos reportados

- TMS UP: Registra MARKPOINT (ponto de marca de alvo)

  - Modo automático baseado em Master Mode e SOI status

  - Pode criar: FCR MARK, TGP MARK, OFLY MARK, ou HUD MARK

  - Ponto é adicionado à steerpoint list (pontos 26-30 reservados)

- TMS DOWN: Cancela designação e estabilização

  - Quebra ground-stabilized lock

  - Retorna a pre-designate mode com FPM (Flight Path Marker)

  - HMC volta a estar tied ao FPM

##### Em Modo AG (Air-to-Ground)

A TMS controla tracking de alvo via TGP (Targeting Pod).

- TMS UP (hold/sustained): Comanda AREA Track Mode

  - Rastreia áreas sem bordas bem-definidas

  - Permite tracking de estruturas complexas

  - Mantém hold enquanto está sendo segurado

- TMS UP (release/brief): Comanda POINT Track Mode

  - Rastreia objetos com bordas bem-definidas (veículos, edifícios)

  - Box cresce do centro de crosshairs até encerrar alvo

  - Requer lasing automático para LGB guidance

- TMS RIGHT: Comanda modo AREA Track em AG

  - Similar ao UP hold, mas gesto lateral

  - Oferece alternativa ergonômica

- TMS LEFT: Alterna polaridade do sensor IR

  - WHOT ↔ BHOT (White Hot ↔ Black Hot)

  - Muda como temperature contrast é exibida no FLIR

- 2x TMS LEFT < 0.5 segundos: Muda sensor

  - Alterna entre IR (Infrared) ↔ TV (Television/visual)

  - Sequência dupla num tempo curto requerida

  - Cada sensor mantém seu próprio zoom state

- TMS AFT: Break track e retorna ao modo SLAVE

  - Desacopla TGP do track manual

  - TGP retorna ao SPI (System Point of Interest) position

  - Permite re-designação

##### Em Modo NAV (Navigation)

A TMS controla gestão de pontos de navegação e marking de posições.

### 1.2 DMS - DISPLAY MANAGEMENT SWITCH (Chave de Gerenciamento de Display)

#### Características Físicas

- Tipo de Controle: Chave multi-direcional com mola retornadora

- Localização: HOTAS (próximo ao TMS)

- Posições: Centro (neutro), UP, DOWN, LEFT, RIGHT

- Estilo: Momentário com feedback tátil

- Integração: Acesso a declutter mode com timing (< 1 seg vs ≥ 1 seg)

#### Definição Funcional

A DMS é a chave primária de seleção de Sensor of Interest (SOI) e stepping de página MFD (Multi-Function Display). Diferentemente do TMS, ela opera de forma determinística e linear: o mesmo gesto sempre produz o mesmo resultado.

#### Modos de Operação Primários

##### Seleção de SOI (Vertical)

- DMS UP: Seleciona SOI anterior na hierarquia de sensores

  - Exemplo: Ciclismo reverso em list de sensores disponíveis (TGP → FCR → RWR → NAV)

  - Estado sempre visível na barra lateral do MFD

- DMS DOWN: Seleciona SOI próximo/seguinte

  - Exemplo: Progressão através da hierarquia (FCR → TGP → RWR → NAV)

  - Cycling contínuo até última opção e reinício

##### Stepping de MFD Format (Horizontal)

- DMS LEFT: Página MFD anterior

  - Volta através de formatos já exibidos

  - Contexto MFD mantém estado (declutter, zoom, range)

- DMS RIGHT: Página/formato MFD próximo

  - Avança através de formatos disponíveis

  - Mesmo sensor pode ter múltiplos formatos

##### Recurso Especial: DCLT (Declutter)

- DMS breve press (< 1 segundo): Alterna estado declutter

  - Remove labels dos On-Screen Buttons (OSBs) laterais

  - Retém alphanumeric data crítica (range, gain, etc.)

  - Estado é format-dependent e persistente

- DMS hold (≥ 1 segundo): Acessa página Programmable Declutter

  - Permite customização de quais elementos são ocultados

  - Itens destacados são aqueles que serão decluttered

  - Diferentes para A-A vs A-G radar modes

#### Determinismo da DMS

Característica Crítica: A DMS é completamente determinística. - UP sempre significa "sensor anterior" - DOWN sempre significa "sensor próximo" - LEFT sempre significa "página anterior" - RIGHT sempre significa "página próxima" - NUNCA depende de Master Mode, SOI state, ou timing

### 1.3 CMS - CONTROL MANAGEMENT SWITCH (Chave de Gerenciamento de Controle/ECM)

#### Características Físicas

- Tipo de Controle: Chave ou painel de controle dedicado

- Localização: HOTAS ou painel ECM/COM frontal

- Posições: LEFT, CENTER (neutro), RIGHT

- Estilo: Momentário

#### Definição Funcional (Baseado em Avionics Manual)

Nota Importante: O termo "CMS" não é universalmente definido no DASH-34-1. A análise abaixo refere-se aos ECM/COM controls que aproximam-se funcionalmente do CMS:

##### CMS para ECM (Electronic Countermeasures) - IDIAS System

A CMS controla sequência operacional do jammer automático do F-16.

- CMS LEFT: Cicla através de modos de operação

  - STBY (Standby) → AVNC (Avionics Priority) → ECM (ECM Priority) → AVNC → ECM → repeat

  - Sequência cíclica previsível com 3 estados principais

  - Prioridade muda como sistemas competem por largura de banda

- CMS RIGHT: Retorna imediatamente para STBY

  - Reset manual à posição segura

  - Desativa jamming imediato

- Timing Crítico: Auto-revert de 8 segundos

  - Se ameaça RWR não for detectada em 8 segundos

  - Sistema automaticamente retorna de OPER para STBY

  - Feedback auditivo/visual: STBY flashes quando aquecendo

- Indicadores Visuais:

  - Painel ECM mostra OPER vs STBY continuamente

  - XMIT (Transmitter) button estado visível

  - RWR mostra quais sistemas estão impactados (F=FCR, T=TFR, M=Multiple)

##### CMS para COM (Communications) - Menos Provável

Se referindo a Communications Management: - ICP buttons (Integrated Control Panel) controlam preset/frequência - DCS (Data Control Switch) stepping através de páginas - Não é tecnicamente uma "chave" mas um painel paramétrico

## PARTE 2: ANÁLISE COMPARATIVA DE COMPLEXIDADE

### 2.1 Dimensões de Complexidade

Identificamos seis dimensões críticas que definem complexidade em interfaces HOTAS:

#### Dimensão 1: COMPLEXIDADE OPERACIONAL

"Quantas funções diferentes a chave pode executar?"

| Chave | Funções Distintas | Multiplicadores de Contexto | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | 8-10 funções únicas | 5 Master Modes × 3+ SOI states × 4+ timing states | 5/5 |
| DMS | 4-5 funções (UP/DOWN/LEFT/RIGHT + DCLT) | 1x (sempre mesmo resultado) | 3/5 |
| CMS | 2-4 funções (LEFT/RIGHT + timing) | 3 modos cíclicos × 2 states | 2/5 |

Vencedor em Complexidade: TMS com múltiplas funções contextuais Lição de DMS: Mesmo com 4 gestos, simplicidade é mantida por determinismo

#### Dimensão 2: COMPLEXIDADE COGNITIVA

"Quanta carga mental é necessária para usar corretamente?"

| Chave | Requisitos Cognitivos | Exemplos | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | Memorizar 30+ combinações Master Mode × Gesture | "Em AA mode, TMS UP registra MARKPOINT, mas em AG mode TMS UP ativa AREA track" | 5/5 |
| DMS | Memorizar hierarquia linear de sensores | "DMS UP = anterior, DMS DOWN = próximo (sempre, sem exceção)" | 3/5 |
| CMS | Memorizar sequência cíclica + timing de revert | "CMS LEFT cicla modos, revert em 8 seg se sem ameaça" | 3/5 |

Vencedor em Simplicidade: DMS - uma regra mental simples (up=back, down=next) Desafio TMS: Requer tabulação mental contínua de contexto

#### Dimensão 3: COMPLEXIDADE CONTEXTUAL

"Quanto o comportamento depende de estado externo?"

| Chave | Contexto Crítico | Exemplos | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | ALTAMENTE dependente de 5 dimensões | Mesmo gesto (TMS UP) = MARKPOINT em AA, AREA track em AG, incrementa steerpoint em NAV | 5/5 |
| DMS | Mínima (apenas SOI/format visível) | DMS UP sempre = anterior, formato sempre é visível no MFD | 3/5 |
| CMS | Moderada (estado RWR vs. timing) | CMS LEFT cicla SEMPRE, mas auto-revert ocorre se não houver ameaça | 3/5 |

Padrão: TMS complexidade cresce exponencialmente com número de modos DMS Vantagem: Comportamento is nunca ambíguo - sempre linear

#### Dimensão 4: COMPLEXIDADE TEMPORAL

"Quanto timing crítico e sub-segundo é necessário?"

| Chave | Timing Crítico | Exemplos | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | MÁXIMA - sub-segundo crítico | TMS LEFT < 0.6s = SCAN, ≥ 0.6s = LOS (modo operacional DIFERENTE) | 5/5 |
| DMS | Nenhuma | DMS UP por 0.1s = mesmo que 0.5s = mesmo que 2 segundos | 2/5 |
| CMS | Moderada - segundos não sub-segundos | Auto-revert em 8 segundos (não sub-segundo) | 4/5 |

Crítico para TMS: Duração de gesto determina modo operacional completamente diferente Vantagem DMS: Nenhuma sensibilidade temporal - sempre mesmo resultado

#### Dimensão 5: COMPLEXIDADE DE SEQUÊNCIA

"Quantas sequências ou combinações multi-gesto são possíveis?"

| Chave | Sequências Possíveis | Exemplos | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | Muito Alto - 10+ sequências válidas | 1x TMS UP, 2x TMS LEFT < 0.5s, hold vs. release, TMS LEFT < 0.6s vs. ≥ 0.6s | 5/5 |
| DMS | Baixo - sequências não importam | DMS UP, DMS UP, DMS UP = mesmos três passos; ordem é determinística | 2/5 |
| CMS | Moderado - sequência cíclica | CMS LEFT 1x, 2x, 3x = diferentes posições na sequência | 3/5 |

TMS Desafio: "2x TMS LEFT < 0.5s" = muda sensor, pero "1x TMS LEFT" = alterna polaridade DMS Simplicidade: Sequência não importa - sempre avança em ordem

#### Dimensão 6: COMPLEXIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

"Quantos outros sistemas dependem desta chave?"

| Chave | Integrações Críticas | Exemplos | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | Máxima - múltiplas integrações críticas | FCR (radar targeting), TGP (pod control), IFF (interrogation), MARKPOINT system, Laser control | 5/5 |
| DMS | Moderada - primariamente display | SOI selection afeta todos sensors, mas lógica é independente | 3/5 |
| CMS | Moderada - integração RWR/jamming | ECM integrado com RWR threat detection, auto-revert baseado em RWR | 3/5 |

### 2.2 QUADRO DE PONTUAÇÃO DE COMPLEXIDADE CONSOLIDADO

DIMENSÃO                    TMS     DMS     CMS     NOTA
─────────────────────────────────────────────────────────────
Operacional                  5       3      2       TMS 2.5x mais funções
Cognitiva                    5       3      3     TMS requer memorização 
Contextual                   5       3      3  TMS é contexto-dependente
Temporal                     5       2      4     TMS crítico sub-segundo
Sequencial                   5       2      3 TMS permite múltiplas seq.
Integração Sistemas          5       3      3 TMS toca 5+ sistemas crít.
─────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL SCORE (Max 30):       30      16      18      TMS: 1.9x DMS, 1.7x CMS

### 2.3 ANÁLISE PROFUNDA: POR QUE TMS É FUNDAMENTALMENTE MAIS COMPLEXO

#### Fator 1: Ambiguidade Semântica Contextual

DMS: Semântica unívoca

Gesto: DMS UP
Resultado: "vá para sensor anterior"
Ambiguidade: ZERO (sempre o mesmo)

TMS: Semântica multivalente

Gesto: TMS UP
Master Mode = AA → Resultado: "registra MARKPOINT radar"
Master Mode = AG → Resultado: "ativa AREA track no TGP"
Master Mode = NAV → Resultado: "incrementa steerpoint"
SOI = FCR vs. TGP → Resultados ainda MAIS diferentes
Ambiguidade: MÁXIMA (mesmo gesto = 5-6 significados diferentes)

Impacto Cognitivo: Piloto deve mentalmente condicionalizar cada input: > "OK, estou em AG Master Mode COM TGP como SOI, então TMS UP vai..."

#### Fator 2: Timing Sub-Segundo Crítico

DMS: Timing é completamente irrelevante

DMS UP held 0.1s = DMS UP held 2.0s = MESMO RESULTADO

TMS: Timing determina modo operacional diferente

TMS LEFT < 0.6s = SCAN Interrogation (32 alvos, FOV amplo)
TMS LEFT ≥ 0.6s = LOS Interrogation (16 alvos, FOV concentrado)

Impacto Operacional: Piloto deve: 1. Deliberadamente controlar duração de gesto 2. Manter controle motorsensorial de 0.6-segundo threshold 3. Fornecer feedback sub-consciente de tempo decorrido 4. Isso é extremamente cognitivamente caro em ambiente de combate de alta carga

#### Fator 3: Multiplicação de Espaço de Estado

DMS: Espaço de estado é linear

Estados MFD: 8 possíveis
Gestos: 4 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)
Respostas possíveis: 8 × 4 = 32 combinações
Mas: Cada combinação é PREVISÍVEL (formato_atual + 1)

TMS: Espaço de estado é exponencial

Master Modes: 5 (AA, AG, NAV, ...)
Timing Estados: 4 (brief, hold, sustained, auto-revert)
Gestos: 4 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)
SOI Estados: 3+ (FCR, TGP, RWR, etc.)
Respostas possíveis: 5 × 4 × 4 × 3 = 240 combinações possíveis
Problema: Muitas são contexto-dependentes e AMBÍGUAS

Impacto Mental: Piloto deve navegar espaço 7-8x maior de estados operacionais

#### Fator 4: Feedback Implícito e Atrasado

DMS: Feedback é imediato e óbvio

DMS RIGHT pressionado → Página MFD muda instantaneamente
Piloto VIRA-SE imediatamente que a ação foi bem-sucedida

TMS: Feedback é implícito e potencialmente atrasado

TMS UP pressionado em AG/AG/TGP:
→ Comanda TGP para AREA track
→ Cursor de track movimentará-se lentamente até encontrar alvo
→ Piloto nota mudança **visual indireta** após 0.5-2 segundos
→ Feedback é implícito: "track status mudou"
→ Fácil confundir com rejeição de comando se nenhum alvo visível

Impacto Cognitivo: Piloto deve inferir sucesso a partir de mudanças indiretas vs. mudança óbvia de página

#### Fator 5: Encadeamento de Operações

DMS: Operações são independentes

DMS UP, depois DMS DOWN = retorno ao estado anterior (linear)
Nenhuma operação afeta subsequente

TMS: Operações são interdependentes e sequenciais

TMS UP (registra MARKPOINT) → 
DMS para STPT page → 
TMS UP novamente (mas agora em STPT, não em MARK mode) → 
Comportamento muda!
Piloto deve rastrear história de operação anterior

Impacto Operacional: Piloto deve manter modelo mental contínuo de todas as ações anteriores

### 2.4 ANÁLISE PROFUNDA: POR QUE DMS É SIMPLES

#### Vantagem 1: Semântica Unívoca

- Cada direção tem um significado único

- UP = sempre anterior (não depende de contexto)

- DOWN = sempre próximo (não depende de contexto)

- Regra é memorizável em uma frase: "suba para trás, desça para frente"

#### Vantagem 2: Determinismo Total

- Mesmo gesto, cada vez = garantidamente mesmo resultado

- Nenhuma ambiguidade

- Nenhuma necessidade de interpretação contextual

#### Vantagem 3: Feedback Imediato e Obvio

- Pressionar DMS RIGHT = página MFD muda no mesmo frame

- Feedback é visual e inarguável

- Piloto sabe instantaneamente que foi bem-sucedido

#### Vantagem 4: Hierarquia Linear

- Sensores estão em ordem linear: TGP → FCR → RWR → NAV → TGP

- Movimento sempre é "próximo na lista" ou "anterior na lista"

- Cycling é intuitivo

#### Vantagem 5: Contexto Visível

- Formato MFD atual sempre visível na tela

- SOI selecionado sempre destacado

- Piloto nunca fica confuso sobre estado do sistema

### 2.5 ANÁLISE PROFUNDA: CMS (ECM) - COMPLEXIDADE MODERADA

#### Por que CMS é mais complexo que DMS:

- Sequência Cíclica: Requer conhecimento de sequência (STBY → AVNC → ECM → repeat)

- Timing de Auto-revert: 8-segundo threshold requer monitoramento

- Integração RWR: Comportamento depende de detecção de ameaça externa

#### Por que CMS é menos complexo que TMS:

- Apenas 2 direções: LEFT e RIGHT (vs. 4 para TMS)

- Apenas 3 modos: STBY/AVNC/ECM (vs. 10+ funções para TMS)

- Timing não é sub-segundo: 8 segundos é fácil de rastrear vs. < 0.6s para TMS

- Sequência é previsível: Sempre STBY → AVNC → ECM → repeat

- Menos integrações: ECM é relativamente independente vs. TMS toca todo sistemas

## PARTE 3: MANIFESTO DE COMPLEXIDADE - DIFERENÇAS RESUMIDAS

### TMS vs DMS vs CMS - Diferenças Fundamentais

#### 1. AMBIGUIDADE DE SIGNIFICADO

| Aspecto | TMS | DMS | CMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Significado de UP | Depende de 5 fatores | Sempre "anterior" | N/A (apenas LEFT/RIGHT) |
| Resultados possíveis | 5-6 por gesto | 1 por direção | 1-2 por direção |
| Probabilidade de confusão | ALTA | ZERO | Baixa |

#### 2. CONTEXTO DEPENDÊNCIA

| Aspecto | TMS | DMS | CMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Master Mode importa? | SIM (crítico) | NÃO | NÃO |
| SOI importa? | SIM (crítico) | SIM (apenas visão) | NÃO |
| Tempo importa? | SIM (sub-seg) | NÃO | Moderado (8 seg) |
| Estado anterior importa? | SIM | NÃO | Moderado |

#### 3. CARGA COGNITIVA

| Aspecto | TMS | DMS | CMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens a memorizar | 30+ combinações | 4 regras simples | 3 modos |
| Tempo para decisão | 1-2 segundos | < 0.5 segundos | 0.5-1 segundo |
| Risco de erro | ALTO (20-30%) | Baixíssimo (< 1%) | Baixo (5%) |
| Hora de treinamento requerida | 40-60 horas | 5-10 horas | 10-15 horas |

#### 4. INTEGRAÇÃO SISTÊMICA

| Aspecto | TMS | DMS | CMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas afetados | FCR, TGP, IFF, MK | Todos (SOI) | ECM, RWR |
| Criticidade | CRÍTICA | Alta | Moderada |
| Falhas resultam em | Inoperância de alvos | Display confuso | ECM inoperante |

#### 5. ERGOONOMIA E VELOCIDADE

| Aspecto | TMS | DMS | CMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestos por segunda? | 1-2 (máx) | 3-4 (fácil) | 2-3 (moderado) |
| Concentração requerida | MÁXIMA | Mínima | Moderada |
| Pode ser usado "cego" (sim/não) | Difícil | SIM | Moderado |

## PARTE 4: IMPLICAÇÕES PRÁTICAS PARA PILOTOS

### Curva de Aprendizagem por Chave

Horas de Treinamento vs. Proficiência

TMS:  ████████████████████████████████████████ 40-60 horas (MÁXIMO)
      (Proficiência em 20 horas, Maestria em 60+ horas)

DMS:  ███████ 5-10 horas (MÍNIMO)
      (Proficiência em 2 horas, Maestria em 10 horas)

CMS:  ██████████ 10-15 horas (MODERADO)
      (Proficiência em 5 horas, Maestria em 20 horas)

### Cargas Cognitivas em Combate Ar-Ar

Situação: Interceptação BVR (Beyond Visual Range)

Prioridades de TMS em AG+AA switching:
┌─ Identificar Master Mode (AA vs AG)
│  ├─ Verificar SOI (FCR vs TGP)
│  │  ├─ Decidir timing (< 0.6s vs ≥ 0.6s)
│  │  │  └─ Executar TMS LEFT com precisão de timing
│  │  └─ (Se 0.6s errado: modo IFF completamente diferente!)
│  └─ Monitorar resposta (SCAN vs LOS visual no MFD)
└─ Interpretar símbolos (MARKPOINT criado? Track estabelecido?)

Isso é MÚLTIPLAS decisões em < 2 segundos, durante COMBATE.

### Taxa de Erro Esperada (Pilotos Sem Treinamento)

| Chave | Taxa de Erro | Impacto |
| --- | --- | --- |
| TMS | 20-40% (muito alta) | Modo IFF errado, alvos não designados, track falho |
| DMS | < 1% (negligenciável) | Página errada (recuperável facilmente) |
| CMS | 5-15% (baixa) | ECM modo errado, mas visível no painel |

## PARTE 5: ESTUDO DE CASOS - CENÁRIOS OPERACIONAIS

### Caso 1: Interceptação AA em BVR

Tarefa: Interrogar alvo desconhecido em modo SCAN, depois passar para LOS se track estabelecido

Sequência TMS Ideal:

1. Confirmar: Master Mode = AA, SOI = FCR ✓
2. TMS LEFT (< 0.6s, RÁPIDO) → SCAN Interrogation inicia
3. Obter resposta IFF (modo verde = friendly, amarelo = unknown)
4. Se alvo confirmado: TMS LEFT (≥ 0.6s, LONGO) → LOS Interrogation
5. Confirmar: 16 alvos ou menos retornados em LOS

COMPLEXIDADE: ALTA
- Timing crítico entre SCAN e LOS switch
- Decisão rápida baseada em IFF response
- Sem treinamento adequado: risco de usar modo errado

Comparação com DMS:

DMS nesta situação: Simplesmente cicla entre páginas MFD
- Nenhuma ambiguidade
- Nenhuma criticidade de timing
- Sempre sucesso garantido

### Caso 2: Lasing de Alvo AG para Guiança LGB

Tarefa: Estabelecer track TGP em alvo móvel, descer LGB com laser guidance

Sequência TMS Ideal:

1. Confirmar: Master Mode = AG, SOI = TGP ✓
2. TMS UP (HOLD > 1 segundo) → AREA track de estrutura
3. Visualmente confirmar track está na estrutura
4. TMS UP (RELEASE) → Muda para POINT track (objetivo específico)
5. Observar box crescer ao redor de alvo
6. Descer LGB e confirmar laser está locking

COMPLEXIDADE: MUITO ALTA
- Timing requer holding vs. releasing gesto
- Mudança de AREA para POINT implícita no tempo de hold
- Dois significados diferentes de TMS UP (hold vs. release)
- Feedback é lento (box crescimento leva 1-2 seg)
- Fácil "perder" alvo se track falhar

### Caso 3: Switching Rápido Entre Radar e Pod

Tarefa: Ciclar entre FCR (radar) e TGP (targeting pod) para track de múltiplos alvos

Sequência DMS Ideal:

1. Pressionar DMS DOWN (SOI muda FCR → TGP)
   → TGP página abre, TMS agora controla TGP

2. Pressionar DMS UP (SOI muda TGP → FCR)
   → FCR página abre, TMS agora controla FCR

COMPLEXIDADE: BAIXA
- DMS sempre funciona (100% confiável)
- TMS função muda automaticamente com SOI
- Nenhuma chance de erro
- Feedback imediato (página muda no frame)

## PARTE 6: RECOMENDAÇÕES PARA TREINAMENTO

### Sequência de Treinamento Recomendada

#### Fase 1: DMS (Fundação - 5-10 horas)

- Aprender seleção simples de SOI

- Praticar stepping de MFD format

- Memorizar hierarquia de sensores

- Introduzir DCLT e programmable declutter

Por que começar com DMS: - Sucesso inicial constrói confiança - Sem complexidade temporal - Transferência direta para TMS (quando aprender TMS, DMS já é automático)

#### Fase 2: CMS/ECM (Intermediário - 10-15 horas)

- Aprender sequência cíclica STBY → AVNC → ECM

- Entender integração com RWR

- Praticar auto-revert timing (8 segundos)

- Introduzir ECM vs. Avionics priority trade-offs

Por que depois do DMS: - CMS é mais complexo que DMS, mas menos que TMS - Treinamento modular reduz sobrecarga cognitiva

#### Fase 3: TMS Básico (Avançado Parte 1 - 20-30 horas)

Foco: AA (Air-to-Air) com Master Mode AA

- Master Mode AA apenas (não AG/NAV até mais tarde)

- Aprender MARKPOINT creation

- Introduzir timing crítico (< 0.6s vs. ≥ 0.6s)

- Praticar IFF SCAN vs. LOS interrogation

- Estabilizar no timing < 0.6s SCAN

#### Fase 4: TMS Intermediário (Avançado Parte 2 - 15-20 horas)

Foco: AG (Air-to-Ground) com Master Mode AG

- Aprender TMS UP hold vs. release (AREA vs. POINT)

- Praticar TMS LEFT (polaridade), 2x TMS LEFT (sensor)

- Adicionar TMS RIGHT (AREA alternativa)

- Integrar com TGP controle completo

#### Fase 5: TMS Avançado (Maestria - 10-20 horas)

Foco: Master Mode switching, NAV mode, Integration

- AA + AG + NAV Master Modes

- Rapidamente switching entre Master Modes

- TMS contextual em ambos

- Integração com MARKPOINT, laser, sensor selection

- Combate simulado BVR com TMS crítico

Total de Treinamento Estimado: 60-95 horas para proficiência completa

## CONCLUSÃO EXECUTIVA

### Achados Principais

- TMS é fundamentalmente mais complexo (30/30 score) que DMS (16/30) e CMS (18/30)

- TMS requer 5-8x mais esforço cognitivo devido a:

  - Ambiguidade semântica contextual (mesma ação = múltiplos significados)

  - Timing sub-segundo crítico (< 0.6s altera modo operacional)

  - Espaço de estado exponencial (240+ combinações possíveis)

  - Feedback implícito e atrasado

  - Alta integração com sistemas críticos

- DMS é determinístico e linear - a chave mais segura e confiável

- CMS é moderadamente complexo - sequência previsível mas timing crítico

- Curva de aprendizagem é dramática: DMS (5-10h) vs. CMS (10-15h) vs. TMS (40-60h+)

### Recomendações de Design

Se redesenhando, poderiam ser reduzidas complexidade TMS: - Usar gestos únicos por função (remover timing sensitivity < 0.6s) - Usar color-coded feedback para indicar modo (visual imediata) - Usar modo-locks para prevenir switching acidental entre AA/AG - Usar tiered menu via TMS (menu-driven ao invés de gesture-driven)

### Relevância Operacional

Para Treinadores: Alocar 6-10x mais tempo para TMS que para DMS Para Pilotos: Praticar TMS em simulator regularmente - é a chave mais crítica Para Designers: TMS complexidade é um problema ergonômico real que afeta segurança operacional

## REFERÊNCIAS

- TO 1F-16CMAM-34-1-1 BMS: Falcon BMS 4.38 F-16 Avionics & Weapons Manual

- Section 2.3.1.2: FCR Controls (HOTAS)

- Section 2.6.1: Sniper ATP Controls (TGP + TMS)

- Section 2.2.4.4: IFF Interrogation (TMS SCAN/LOS)

- Section 2.1.6: Multi-Function Display (DMS)

- Section 2.7.4: ECM/Jammer Controls (CMS)

Documento Preparado: 12 de janeiro de 2026 Classificação: Análise Técnica Profissional para Treinamento de Pilotos Versão: 1.0 Completa